Na základě aktuálního vývoje na českém trhu byly provedeny úpravy technických podmínek, které reflektují inovace v oblasti mobilních samonosných a skládacích nádrží na vodu. Tyto změny reagují zejména na nové konstrukční prvky, použité materiály a technologická řešení, jež zvyšují mobilitu, odolnost a efektivitu těchto zařízení při jejich nasazení v praxi.

Technické podmínky

pro mobilní samonosnou nebo skládací nádrž na vodu

s objemem minimálně 10 m3

Tyto technické podmínky vymezují požadavky pro pořízení mobilní samonosné nebo skládací nádrže na vodu s objemem minimálně 10 m3 (dále jen „nádrž“). Nádrž slouží jako komponent v hadicovém vedení při dálkové dopravě vody, a to jako vyrovnávací nádrž pro zabezpečení kontinuálního chodu čerpadel. Nádrž lze také využít jako zdroj hasební vody v případě dlouhodobých požárů. Alternativou je také využití nádrže při lokálním nedostatku vody pro uchování a výdej užitkové vody.

- Nádrž splňuje tyto parametry

  - objem je nejméně 10 000 l,

  - je vyrobena z materiálu PES/PVC odolného vůči chemickým a ropným látkám nebo z jiného materiálu stejných nebo lepších kvalitativních a technických vlastností,

  - má kruhový půdorys o průměru základny nejméně 4 000 mm a nejvíce
6 000 mm,

  - výška boku je nejméně 900 mm a nejvíce 1 500 mm,

  - není shora pevně uzavřena,

  - má samonosnou, samonosnou nafukovací nebo skládací konstrukci,

  - ve spodní části je vybavena nejméně dvěma napouštěcími/vypouštěcími výstupy s možností osazení tlakovou spojkou B75 s víčkem,

  - hmotnost je nejvíce 80 kg.

- Příslušenství

  - ochranná podložka pod celé dno nádrže pro zamezení poškození (protržení) dna nádrže,

  - nejméně dva kulové ventily s tlakovými spojkami B75,

  - veškeré příslušenství nutné pro stavbu a demontáž nádrže,

  - součástí příslušenství mohou být prostředky určené k odsátí zbytkové vody z nádrže,

  - sada pro provedení operativní opravy nádrže,

  - přepravní vak pro nádrž.