Pravidla pro kontroly dýchací techniky a praní zásahových oděvů jednotek SDH obce, 
které zabezpečuje HZS Zlínského kraje

Pro vzájemnou komunikaci mezi techniky chemické a technické služby
HZS Zlínského kraje a veliteli jednotek SDH obcí, popř. kontaktními osobami jednotek SDH obcí při provádění údržby a kontrol vzduchových dýchacích přístrojů (dále jen VDP), tlakových lahví (dále jen TL), obličejových masek a praní zásahových oděvů se tímto stanovují tato pravidla.

- Kontroly dýchací techniky

Jednotka SDH obce:

- dodá seznam věcných prostředků s podpisem oprávněné osoby (starosta obce, popř. 	pověřená osoba) s následujícími údaji:

- VDP – evidenční číslo, výrobní číslo, rok výroby, datum poslední revize,

- TL – evidenční číslo, výrobní číslo, rok výroby, objem TL, datum poslední tlakové zkoušky, plnící tlak láhve,

- Obličejové masky – evidenční číslo, výrobní číslo, rok výroby, datum poslední provozní kontroly.

Tento seznam bude aktualizován vždy, když bude v jednotce provedena obnova dýchací techniky nebo bude ukončen provoz stávající dýchací techniky.

Současně bude mít jednotka SDHO platné revizní zprávy k VDP a TL uvedených v seznamu věcných prostředků, které pro účely zpracování doručí a které jí budou po zaevidování vráceny (u nových výrobků musí prodejce doložit prohlášení o shodě a návod k použití v českém jazyce, u nových kompozitních TL musí prodejce doložit protokol o montáži lahvových ventilů na kompozitní TL a provedené zkoušky těsnosti v souladu s ČSN 11623).

- časový harmonogram kontrol a revizí dýchací techniky jednotky SDH obce sleduje velitel 	jednotky, popř. jiná pověřená osoba jednotky SDH obce;

- zajistí, aby předávaná dýchací technika byla řádně očištěna (umytá, suchá; masky - 	desinfikovány) a kompletní;

- o provedení údržbových prací se domluví telefonicky s denním příslušníkem chemické-	technické služby, popř. s velitelem stanice;

- při předání dýchací techniky k provedení kontroly bude dodána platná dokumentace, 
	tj. karta věcného prostředku s možností vyčíst historii provedených kontrol a zkoušek (na	každé TL musí být vyražen rok výroby a datum poslední revizní zkoušky);

pouze na základě předložené dokumentace bude provedena kontrola dýchací techniky;

- naplnění TL bude provedeno pouze v případě její platné revize;

je nutné, aby v TL zůstalo zbytkové množství vzduchu (ca. 0,5 bar) 
	a při přepravě byl uzavřen tlakový ventil;

- revize dýchací techniky HZS Zlínského kraje nezabezpečuje, pro tyto účely je 	možné kontaktovat komerční organizace!!;

Zásady k provádění kontrol dýchací techniky pro techniky chemické a technické služby:

- kontroly dýchací techniky jsou prováděny spádově na stanici Zlín, Valašské Klobouky, 	Otrokovice, Luhačovice, Slavičín, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Holešov, 	Morkovice-Slížany, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Valašské Meziříčí a Vsetín;

- kontroly dýchací techniky jednotek SDH obce jsou prováděny v souladu s § 8 Vyhlášky č.

247/2001  Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších

předpisů, pokud výrobce nestanovil lhůty kratší;

- po provedení údržby dýchací techniky a pro předání zpět bude jednotka SDHO 	vyrozuměna telefonicky;

- v případě zjištění závad nebude dýchací technika uvedena do provozu, zabezpečení 	nákupu náhradních dílů k dýchací technice provádí jednotka SDH obce na vlastní náklady 	dle návodu výrobce.

Provozní kontroly a revize dýchací techniky jsou prováděny dle následujícího rozpisu:

- Provozní kontroly a plnění TL

- provozní kontroly VDP a ochranných masek

po použití u zásahu nebo výcviku, po opravě věcného prostředku, při pochybnosti, nejméně však jednou za 6 měsíců v rozsahu návodu použití od výrobce;

po provedení kontroly je výsledek kontroly zaznamenán do karty věcného prostředku.

Na stanicích HZS Zlínského kraje je kontrola prováděna dle výrobce takto:

  - Auer –Uherský Brod, Valašské Meziříčí, Valašské Klobouky.

  - Dräger – Kroměříž, Bystřice p. Hostýnem, Holešov, Morkovice-Slížany, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Vsetín, Valašské Meziříčí, Zlín, Valašské Klobouky, Otrokovice, Slavičín, Luhačovice.

  - Fenzy – Kroměříž, Valašské Klobouky, Holešov.

  - Saturn – Kroměříž, Valašské Meziříčí, Valašské Klobouky.

Pro dýchací techniku Pluto atd. - HZS Zlínského kraje kontrolu neprovádí!

- plnění TL

po použití u zásahu nebo výcviku, nejméně však jednou za rok (je povolený min. tlak 90 % maximálního plnicího tlaku TL);

o manipulaci s TL je proveden záznam do příslušné karty věcného prostředku.

Na stanicích HZS Zlínského kraje je plnění tlakových lahví prováděno dle plnicího tlaku takto:

- Tlakové láhve 300 bar: Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Holešov, Morkovice-Slížany, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Valašské Meziříčí, Vsetín, Zlín, Otrokovice, Valašské Klobouky, Slavičín.

- Tlakové láhve 200 bar: Kroměříž, Holešov, Uherské Hradiště, Valašské Meziříčí, Valašské Klobouky, Slavičín.

- Revize VDP a TL

revize VDP a TL se provádí minimálně v rozsahu a termínech uvedených v právních předpisech a technických normách, pokud výrobcem nejsou stanoveny lhůty kratší;

písemným záznamem o provedení revize je revizní zpráva.

- revize VDP	(NENÍ zabezpečeno HZS Zlínského kraj)

VDP Saturn podléhá revizi jednou za 5 let,

VDP Dräger jednou za 6 let, popř. za 10 let,

VDP AUER zpravidla jednou za 6 let.

- revize TL	(NENÍ zabezpečeno HZS Zlínského kraje)

TL pro VDP jsou revidovány jednou za 5 let (ocelové i kompozitní).

- Údržba zásahových oděvů

Jednotka SDH obce:

- zájemce o vyprání zásahových oděvů se domluví telefonicky s denním příslušníkem chemické/technické služby, popř. s velitelem stanice;

- při předání zásahových oděvů budou mít tyto oděvy vyprázdněny všechny kapsy, 
v případě, že převlečník má vnitřní vložku, budou tyto odděleny od převlečníku;

- v souladu s návodem výrobce je nezbytné dodržet předepsaný počet cyklů praní 
mezi impregnacemi, předávající proto sdělí požadovanou variantu údržby, tj. praní, praní s desinfekcí, praní s impregnací nebo praní s desinfekcí a impregnací;

- předání a následné převzetí oděvů bude zapsáno do karty příslušné jednotky SDH obce;

- kontaktní osoba jednotky SDH obce provede převzetí svých zásahových oděvů zpět v nejkratší možné době (z důvodu nízké kapacity skladů HZS Zlínského kraje není možné přechovávat věcné prostředky jednotek SDH obcí dlouhodobě).

Údržba zásahových oděvů se provádí po účasti na zásahu na stanicích Zlín, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Kroměříž, Vsetín, Otrokovice; po provedení údržby oděvů bude vyrozuměna kontaktní osoba jednotky SDH obce telefonicky.

Pokud prostředky jednotky SDH obce nebudou splňovat výše uvedené požadavky, nebude HZS Zlínského kraje na těchto prostředcích provádět žádné úkony!

Kontakty:

ÚO Zlín			CHTS – denní					tel. 950 670 675,

velitel stanice Zlín				tel. 950 670 650

velitel stanice Val. Klobouky 	tel. 950 671 250

velitel stanice Luhačovice		tel. 950 672 250

velitel stanice Otrokovice	 	tel. 950 674 250

velitel stanice Slavičín	 	tel. 950 673 250

ÚO Kroměříž			CHTS – denní 		 	tel. 950 685 272

velitel stanice	Kroměříž	 	tel. 950 685 250

velitel stanice Bystřice p. H.	 	tel. 950 686 250

velitel stanice Holešov	 	tel. 950 687 250

velitel stanice Morkovice-Slížany	tel. 950 688 250

ÚO Uherské Hradiště		CHTS – denní 		 	tel. 950 675 270

velitel stanice Uh. Hradiště		tel. 950 675 250

velitel stanice Uh. Brod		tel. 950 676 250

ÚO Vsetín			CHTS – denní 		 	tel. 950 681 270

velitel stanice	Val. Meziříčí	 	tel. 950 681 250

velitel stanice Vsetín		 	tel. 950 683 250

Platnost od: Listopad 2023