Technická specifikace a soupis požadovaných prací – oprava autojeřábu T 815 AD

Jeřábová nástavba:

- Přetěsnění hydraulických válců teleskopického dvojčete vč. repase nebo výměny poškozených dílů

- Přetěsnění 2ks podpěrných  hydraulických válců výložníku vč. repase nebo výměny poškozených dílů

- Přetěsnění 4ks svislých hydraulických válců stabilizačních opěr vč. výměny 4ks pístnic a případné repase nebo výměny dalších dílů

- Přetěsnění 4ks výsuvných hydraulických válců stabilizačních opěr vč. repase nebo výměny dílů

- Přetěsnění středového převaděče, výměna hl.válce akcelerátoru, přetěsnění popř. výměna válce akcelerace na motoru

- Přetěsnění hydraulických válců brzdy bubnu a otoče

- Repase nebo výměna brzdových pasů bubnu a otoče

- Repase navíjecího bubnu vč. výměny těsnících prostředků a případně dalších poškozených dílů

- Repase skříně otoče vč. výměny těsnících prostředků, pastorku otoče a případně dalších dílů dle poškození

- Kontrola, případná repase nebo výměna radiálněaxiálního ložiska

- Repase náhonové skříně čerpadel vč. výměny těsnících prostředků a případně dalších dílů dle stavu opotřebení

- Repase skříně navijáku vč. výměny těsnících prostředků a dalších dílů dle opotřebení

- Kontrola -  případná výměna 3ks hydromotorů otoče

- Kontrola -  případná výměna 2ks čerpadel UR 80/40

- Kontrola, případná repase nebo výměna 2ks rozvaděčů stabilizačních opěr

- Kontrola případná repase nebo výměna 2ks rozvaděčů RS 25T1

- Kontrola případná repase nebo výměna 1ks rozvaděče RS 25T3B3U23

- Kontrola - případná výměna patního čepu výložníku vč. pouzder

- Kontrola případná výměna 2+2 čepů podpěrných válců výložníku vč. kloubových ložisek

- Kontrola případná repase nebo výměna všech hydraulických zámků a ventilů

- Kontrola případná výměna poškozených hydraulických hadic

- Oprava a přetěsnění hydraulického rozvodu

- Repase ovládacího ventilu stabilizačních opěr

- Oprava kapotáže jeřábového vršku

- Oprava plošin spodního rámu

- Oprava kabiny jeřábníka (nový typ, zakulacené rohy)

- Repase pákového ovládání jeřábových funkcí

- Oprava bezpečnostního zařízení

- Oprava IVN

- Repase koncových vypínačů háku a bubnu

- Repase elektrického rozvodu jeřábové nástavby vč. výměny vadných dílů

- Repase kladnice 28tun

- Repase kladnice 3,2tuny

- Repase stavebního nástavce

- Oprava skříně nářadí

- Oprava přídavné hliníkové skříně na krytu motoru

- Oprava nezávislého topení na nástavbě

- Výměna 2ks libel

- Oprava - výměna vadných klouzátek ve výložníku

- Repase 2ks rozvaděčů RPE 2-042

- Výměna hydraulického oleje vč. vložky filtru

- Revize, revizní zkouška

- Nový, polyuretanový lak celého stroje dle. Vyhlášky 35/2007 Sb. v platném znění vč. popisů, polepů a tabulek

- Zvláštní posouzení stavu dle ČSN ISO 12482-1

Podvozek TATRA T815PJ:

- Přezkoušení motoru na brzdě, přetěsnění motoru vč. kontroly vstřikovacích trysek, vstřikovacího čerpadla, stavu válců a výměny spojkové lamely

- Přetěsnění převodovky vč. pomocného náhonu, výměna kloubového hřídele

- Výměna - repase převodovky řízení, výměna válce servořízení, kontrola vůle řízení

- Celková oprava kabiny řidiče vč.  interieru, vyvaření zkorodovaných dílů a výměny čelního skla

- Kontrola, případná oprava elektroinstalace, výměna zadních komorových svítilen

- Kontrola těsnosti a funkčnosti vzduchové soustavy, výměna ovládacího ventilu

- Demontáž brzdových bubnů, kontrola funkčnosti a účinnosti brzd, výměna brzdových hadic, brzdových

- válců, kontrola brzdového obložení

- Kontrola ozubení náprav zátkami, kontrola vůle v nábojích kol, výměna ochranných vaků, kontrola

- těsnosti

- Výměna všech provozních náplní, výměna všech filtrů, kompletní promazání, výměna

- pryžových částí (manžety, hadice)

- Oprava 3ks vzduchojemů