Technická specifikace opravy požárního vozidla T 815 CAS 32

- PODVOZEK

  - výměna vzduchojemů

  - kontrola, případná výměna spojky motoru

  - seřízení vstřikovacího čerpadla

  - seřízení vstřikovačů

  - přetěsnění přepadových trubek

  - přetěsnění míst s únikem oleje

  - výměna všech provozních náplní

1.3. KABINA

- oprava karosářských dílů před olakováním

- oprava čalounění sedaček

- dodání a montáž nových opěradel s integrovanou opěrkou hlavy na sedačce řidiče a velitele

- kontrola a oprava osvětlovacích prvků

- dodání a montáž lampičky pro čtení map u sedadla velitele

- kontrola a případná oprava funkčnosti přístrojové desky

- výměna stěračů, včetně ramének

- výměna držáků, vč. zpětných zrcátek

- NÁSTAVBA – KAROSERIE

2.1. Přední skříň

- demontáž vnitřní výbavy, vnějšího oplechování a horní podlahy

- otryskání kostry kabiny, oprava popřípadě výměna dílů a částí

- úprava nosných koster pro montáž roletek

- montáž 2 kusů nových hliníkových roletek, 1. pravá roleta prodloužená

- instalace výklopného držáku dýchacích přístrojů – 1. pravá roleta

- plata a regály pro uložení výbavy z hliníkových plechů a profilů

- instalace oplechování z oboustranně pozinkovaných plechů s nalepením a zatmelením na kostru skříně

- zrušení předního žebříku, ponechání plošinky k zajištění dostatečného prostoru pro uložení materiálu

- instalace výsuvného plata pro uložení plovoucího čerpadla – 1. levá roleta

- instalace pevné police nad výsuvné plato – 1. levá roleta

- instalace úložného prostoru pro motorovou pilu a příslušenství – pod výsuvné plato – 1. levá roleta

2.2. Boční panely

- demontáž oplechování

- otryskání koster panelů, oprava, popřípadě výměna dílů a částí

- vytvoření úložného prostoru pro umístění povinné výbavy vozidla v levém boku karoserie nástavby s uzamykatelnými dveřmi, před zadní nápravou – levá strana

- zhotovení nového oplechování z oboustranně pozinkovaných plechů s nalepením a zatmelením na  kostru

2.3. Zadní skříň

- demontáž vnitřní výbavy, vnějšího oplechování a horní podlahy

- otryskání kostry kabiny, oprava popřípadě výměna dílů a částí

- úprava nosné kostry pro montáž roletek

- montáž 2 kusů nových hliníkových roletek

- montáž zadních výklopných dveří

- vyvedení výtlačného potrubí pod úroveň podlahy zadní kabiny ( pod roletky )

- dodání a montáž žebříku na zadní stěnu vozidla vpravo – jeden modul, zajištění plynovými vzpěrami

- zhotovení nového oplechování z oboustranně pozinkovaných plechů s nalepením a  zatmelením na kostru kabiny

2.4. Rozmístění výbavy

- standardní výbavu uložit ve skříních v regálech a na platech z hliníkových plechů

a profilů

- držáky pro uchycení výbavy pozinkovány

- umístění výbavy dle specifikace objednatele

- zadní skříň – uložení hadic, proudnic, rozdělovače a veškerého vodního příslušenství

2.5. Horní paluba nástavby

- Instalace nové horní paluby z protiskluzového hliníkového plechu

- zatmelení a utěsnění horní podlahy nad přední a zadní skříní nástavby

- montáž hliníkové bedny pro uložení ženijní  výbavy – bednu dodá objednatel

- instalace držáku - úložného prostoru pro 4 kusy savic, délka 2,5 m,

- instalace držáku na požární žebřík AL PROFI, vč. dodání žebříku

- instalace držáků na přechodové můstky

- dodání krátké tažné tyče ( typ 8025 ) včetně držáků

- instalace držáku na pěnovou proudnici SP 350

- NÁDRŽE

3.1. Nádrž na vodu

- dodání nové nádrže včetně vlnolamů, bez opěnění a zimního uzávěru

- vnitřní antikorozní nástřik

- zrušení ohřehu vody v nádrži

3.2. Nádrže na pěnidlo

- kontrola nádrží s provedením opásání zamezujícího jejich nadměrné deformaci

- nové nalévací uzávěry zabraňující úniku pěnidla

4. ČERPACÍ AGREGÁT

4.1. Čerpadlo

-    	střední oprava účelového zařízení

- dodání a montáž zapínání pomocného pohonu z místa obsluhy čerpacího agregátu

- funkční odzkoušení čerpadla

- změření parametrů čerpadla

- olakování

4.2. Přiměšovací zařízení

- oprava přiměšovacího zařízení – mechanické ovládání

- nový ovládací panel

- instalace vzduchového ovládání účelového zařízení, včetně lafetové proudnice

- nové ovládací prvky

- nový hladinoměr – sloupcový,diodový ukazatel stavu vody a pěnidla

- olakování

4.3. Armatury

- otryskání a kompletní demontáž

- kompletní oprava armatur (opravené nebo nové díly)

- výměna všech pryžových částí a těsnicích prvků

- nahrazení zpětných klapek na potrubí plnění z hydrantu kulovým kohoutem – 1 kus

- nové ovládání otáček motoru - kolečko

- olakování

4.4. Vývěva

- provedení opravy

- olakování

4.5. Otočná lafeta

- otryskání a kompletní demontáž

- kompletní oprava –  opravit nebo nahradit potřebné díly novými

- výměna všech pryžových částí a těsnících prvků

- dodání a montáž ovládání otáček motoru

- olakování

5.  ELEKTROINSTALACE

- zhotovení nové vnitřní elektroinstalace nástavby

- dodání a montáž  osvětlení okolí vozidla, 2+2 LED pracovní světlomety

- dodání a montáž  2 kusů oranžových LED světel PREDATOR na zadní část nástavby

- dodání a montáž zvukové signalizace zařazení zpětného převodového stupně

- dodání a montáž světelné zábleskové rampy TESLA , zvukové zařízení s možností  volby tónu ‘WAIL‘, ‘HELP’, ‘HI-LO’, vč. reproduktoru pro hlášení

- dodání a montáž dvou doplňkových LED světel PREDATOR modré barvy na přední masku  vozidla

- dodání a montáž zábleskového majáku TESLA modré barvy na zadní část nástavby

- osvětlení vnitřních úložných prostorů LED lišta – 5 kusů

- instalace osvětlení zadního žebříku a paluby nástavby

- instalace mlhových světlometů na kabinu řidiče

- instalace sdružených, koncových světel

6.  POVRCHOVÁ ÚPRAVA - PŘEDPOVRCHOVÁ ÚPRAVA

- otryskání

- odmaštění

6.1. POVRCHOVÁ ÚPRAVA KAROSERIE

- provedení nástřiku základní barvou

- provedení tmelení a broušení

- provedení nástřiku mezivrstvy plničem – akrylátový plnič

- provedení nástřiku vrchního laku – akrylátový lak

  - BAREVNÉ PROVEDENÍ

- základní odstín – červená RAL 3000  dle platné vyhlášky

- disky kol, blatníky – černá

- nárazníky a pruh – bílá

- instalace nápisu HASIČI na zadní výklopné dveře

- zvýraznění obrysů vozidla reflexní páskou 3M dle EN 48

6.3.  ANTIKOROZNÍ ÚPRAVY

- díly oplechování provést – oboustranně pozinkovaným plechem

- vnitřní plochy uzavřených profilů – nástřik speciální hmotou na bázi vosku

- podlaha pod kabinou řidiče a podběhy – nástřik izolační antihlukovou a antiabrazivní

hmotou na bázi kaučuku

- díly výfukového potrubí – nástřik roztaveným hliníkem

Pokud jsou v této technické specifikaci uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užitné vzory, umožňuje zadavatel použít i jiných, technických a kvalitativně obdobných řešení. Variantní řešení se nepřipouští.